# รายงานสรุปการทดลอง Lab 02 — Robust Reactive Lamp

รายวิชา RAE67 Bio-Inspired Systems | ผู้จัดทำ: นาย ปีเตอร์ ประสิทธิพร 6752500070

# 1. สิ่งที่ทดลอง

Lab 02 นี้เราทดลองดูว่า controller จะรับมือกับข้อมูลระยะจาก sensor ที่มี noise และมี delay ได้ดีแค่ไหน โดยเปรียบเทียบ controller 4 แบบภายใต้ input trajectory เดียวกัน แล้วดูทั้งความเร็วในการตอบสนอง ความเสถียร และพฤติกรรมเมื่อข้อมูล sensor ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว.

C0: Open-loop sequence ตามเวลา ไม่ใช้ข้อมูล sensor ใช้เป็น baseline สำหรับเปรียบเทียบ

C1: ใช้ single threshold ที่ T = 0.35 m จาก raw distance

C2: ใช้ low-pass filter (β = 0.25) ร่วมกับ hysteresis โดย T_enter = 0.32 m และ T_exit = 0.38 m

C3: ใช้ proportional control u = Kp(target − distance), Kp = 2.0, จำกัด command ที่ ±0.6 และใช้ safe command = 0.0 เมื่อ sample invalid หรือ stale

การทดลองหลักแบ่งเป็น 2 ชุด คือ controller comparison ที่ใช้ noise σ = 0.01 m, delay = 0 ms และรัน C0–C3 อย่างละ 5 trials รวม 20 trials และ robustness-full ของ C2 ที่ทดสอบ noise 0.00, 0.01, 0.03 m ร่วมกับ delay 0, 100, 300 ms อย่างละ 5 trials รวม 45 trials.

# 2. ผลที่ได้จากการทดลอง

| Metric | C1 | C2 |
| --- | --- | --- |
| Enter latency (s) | 0.0189 | 0.4069 |
| Exit latency (s) | 0.0291 | 0.4531 |
| Extra switches (mean) | 12.4 | 0.0 |
| False trigger (/min) | 8.39 | 0.0 |

จากตารางจะเห็นว่า C1 ตอบสนองได้เร็วมาก แต่เมื่อค่าระยะอยู่ใกล้ threshold และมี noise จะเกิดการสลับสถานะซ้ำ ๆ หรือ chatter ค่อนข้างมาก ส่วน C2 ตอบสนองช้ากว่า เพราะต้องผ่านทั้ง filter และ hysteresis แต่สามารถลด false trigger และ extra switching ให้เป็นศูนย์ในชุดทดลองนี้ได้.

ผลของ sensor delay เห็นได้ชัดใน C2 เมื่อ noise = 0: ค่า Enter latency เพิ่มจาก 0.4229 s ที่ delay 0 ms เป็น 0.5229 s ที่ 100 ms และ 0.7229 s ที่ 300 ms ซึ่งเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับค่าหน่วงที่ใส่เข้าไป.

ใน robustness-full ยังพบ invalid sample ช่วงเริ่มต้นของการจำลอง โดยเฉลี่ย 0, 5 และ 15 samples ที่ delay 0, 100 และ 300 ms ตามลำดับ จึงใช้ safe command = 0.0 เพื่อไม่ให้ controller สั่งงานจากข้อมูลที่ยังใช้ไม่ได้.

สำหรับ C3 ค่า |command| สูงสุดจาก 5 trials อยู่ที่ประมาณ 0.5324 ซึ่งยังไม่ชน limit ±0.6 และค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของ command ต่อ step อยู่ประมาณ 0.00455–0.00470 แสดงว่า command เปลี่ยนค่อนข้างต่อเนื่องใน protocol ที่ทดลอง.

# 3. สรุปจากงานที่ทำ

สิ่งที่เห็นชัดจาก Lab นี้คือ controller ที่ตอบสนองเร็วไม่ได้แปลว่าจะเสถียรกว่าเสมอไป C1 เร็วแต่ไวต่อ noise ส่วน C2 ช้ากว่าแต่ลดการสลับสถานะที่ไม่จำเป็นได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน sensor delay ก็เพิ่ม response latency โดยตรงตามค่าหน่วงที่กำหนดไว้. ไฟล์ student_controller.py ของเราผ่าน grade_submission.py ครบ 10/10.

ข้อจำกัดของผลทดลองคือทั้งหมดมาจาก simulator สำหรับการเรียนการสอน จึงยังไม่ควรนำค่าพารามิเตอร์หรือ command limit ไปใช้กับ hardware จริงโดยตรง ก่อนใช้งานจริงต้องตรวจ sensor range, actuator limit, dynamics และระบบความปลอดภัยของหุ่นยนต์อีกครั้ง.